| Bauteil | Abmessungen (L * T * H) in mm |
| --- | --- |
| 12V AGM Super Cycle Batterie | 330 * 171 * 220 |
| Victron MultiPlus 12/800 | 214 * 110 * 375 |
| Victron Orion 12/12-18 | 186 * 70 * 130 |
| Victron SmartShunt 500A | 120 * 54 * 46 |
| Victron Cerbo GX | 154 * 48 * 78 |
| Victron GX Touch | 128 * 12,4 * 87 |

Abstände zur Kühlung, Kabelzugang und einfachen Montage

| Bauteil | Platzbedarf (L * T * H) in mm |
| --- | --- |
| 12V AGM Super Cycle Batterie | 370 * 210 * 280 |
| Victron MultiPlus 12/800 | 310 * 160 * 475 |
| Victron Orion 12/12-18 | 230 * 100 * 190 |
| Victron SmartShunt 500A | 150 * 100 * 80 |
| Victron Cerbo GX | 190 * 90 * 120 |
| Victron GX Touch | 140 * 12,4 * 100 |

Batterie:

- L +40 (für Kabel, Luft)

- T +40

- H +60

- Platzierung: ganz unten unter SmartShunt

MultiPlus:

- L +100

- T +50

- H +100

- Platzierung: 10cm Freiraum darum für Kühlung /

SmartShunt:

- L +30

- T +40

- H +30

- Platzierung: direkt über oder seitlich an Batterie

Orion:

- L +40

- T +30

- H +60

- Platzierung: seitlich vom MultiPlus

Cerbo GX:

- L +40

- T +40

- H +40

- Platzierung: Nähe zu MultiPlus & Shunt

GX Touch:

- L +10

- T + 30

- H + 10

- Platzierung: Tür Innenseite

MultiPlus

12/800

Orion

12/12-18

Tür Innenseite

GX Touch

Cerbo GX

SmartShunt

Batterie

Mindestmaße Verteilerschrank:

- L = 310 (Multi) + 230 (Orion) = 540 mm

- T = 210 (Batterie) = 210 mm

- H = 475 (Multi) + 280 (Batterie) + 80 (Shunt) = 835 mm