Zusammenfassung für neuen Chat

Projekt-Kontext

Diplomarbeit HTL (19-jähriger Schüler):

- Thema: Energie-Management-System für automatisiertes Gewächshaus

- Prototyp: 0,7m² Gewächshaus mit 12V System (wird gebaut)

- Planung: 10m² Gewächshaus mit 48V Hybrid-System (theoretische Auslegung)

- Gesamtumfang: 4800-6000 Wörter

- Stil: Professionell aber nicht übertrieben akademisch, passend für 19-Jährigen

Technische Strategie

Prototyp (0,7m²): 12V Inselsystem

- 1x enjoysolar 180W 12V Panel

- 1x AGM Super Cycle 100Ah Batterie

- Victron MultiPlus 12/800

- Victron SmartShunt 500A

- Victron Cerbo GX + GX Touch 50

- ESP32 DevKit C V4 für Lastmanagement

- Autonomiezeit: 1-2 Tage

Vollsystem (10m²): 48V Hybrid-System (Option A + C)

- 10x 180W Panels = 1800W (Verschaltung: 5 Strings à 2 Panels in Serie)

- Victron MultiPlus-II 48/3000 (ESS-fähig)

- LiFePO4 Batterie 100-150Ah 48V (4,8-7,2kWh)

- Netzanbindung für Einspeisung + Bezug

- Autonomiezeit: 3-5 Tage oder unbegrenzt mit Netz

- Gleiche Kabelquerschnitte (6mm²) trotz 10x Leistung dank 48V

Warum nicht 10 Panels im 12V System?

- 1800W / 12V = 150A → Kabel 35mm² nötig, unpraktisch

- MultiPlus 12/800 nur für ~1000W ausgelegt

- 1800W / 48V = 37,5A → Kabel 6mm² ausreichend

Komponenten Prototyp (vollständige Liste)

Hauptkomponenten:

- enjoysolar 180W 12V Solar Panel

- 12V AGM Super Cycle Batterie 100Ah (M6)

- Victron MultiPlus 12/800

- Victron Orion 12/12-16 (isolierter DC/DC Converter)

- Victron SmartShunt 500A

- Voltage Converter 12V→5V 20A 100W

- Victron Cerbo GX

- Victron GX Touch 50

- ESP32 DevKit C V4

Sicherungen:

- 2x Blade Sicherung 30A

- 1x Inline Blade Sicherungshalter

Verkabelung:

- 3m Kabel 6mm² Rot/Schwarz

- 2m Kabel 1,5mm² dreiadrig

- 6x Ring-Kabelschuhe 6mm² M8

- 4m SOLARTRONICS Extension Cable 6mm² mit MC4

- 1m Victron RJ45 UTP Kabel

- Aderendhülsen 1,5mm²

- Kabelbinder

- 2 Paar Stäubli MC4 Original

Inhaltsverzeichnis (Final)

4.1 Einleitung und Zielsetzung (300 Wörter)

4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung (350 Wörter)

4.3 Systemauslegung und Skalierung (600 Wörter)

4.4 Komponentenauswahl (600 Wörter)

4.5 Batterietechnologien im Vergleich (350 Wörter)

4.6 Victron Energy System und Monitoring (450 Wörter)

4.7 Intelligentes Lastmanagement (550 Wörter)

4.8 Wirtschaftliche Analyse (1500 Wörter)

4.9 Elektrische Planung Prototyp (350 Wörter)

4.10 Aufbau und Inbetriebnahme Prototyp (450 Wörter)

4.11 Zusammenfassung und Ausblick (250 Wörter)

Wichtige Quellenangaben

- Victron Energy Dokumentation und Datasheets

- PVGIS Europa für Solarertragsdaten Österreich

- OeMAG für Einspeisevergütung

- ÖVE/ÖNORM E 8001-4-41 für Sicherheit

- IEEE Standard 1547 für Grid-Tie Systeme