🔌 12-V-Verbraucher (1 Stunde Betrieb)

| Komponente | Rechnung Leistung | Leistung (W) | Rechnung Energie | Verbrauch (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linearmotor | 12 V × 0,1250 A | 1,50 W | 1,50 W × 1 h | 1,50 Wh |
| Heizlüfter | 12 V × 8,3300 A | 99,96 W | 99,96 W × 1 h | 99,96 Wh |
| LEDs | 12 V × 5,0000 A | 60,00 W | 60,00 W × 1 h | 60,00 Wh |
| Summe 12 V | 12 V × 13,4550 A | 161,46 W | 161,46 W × 1 h | 161,46 Wh |

🔌 5-V-Verbraucher (1 Stunde Betrieb)

| Komponente | Rechnung Leistung | Leistung (W) | Rechnung Energie | Verbrauch (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 × ESP32 | 5 V × 0,6000 A | 3,00 W | 3,00 W × 1 h | 3,00 Wh |
| 3 × Tauchpumpen | 5 V × 0,3750 A | 1,88 W | 1,88 W × 1 h | 1,88 Wh |
| H-Brücke | 5 V × 0,0500 A | 0,25 W | 0,25 W × 1 h | 0,25 Wh |
| BH1750 | 5 V × 0,0002 A | 0,001 W | 0,001 W × 1 h | 0,001 Wh |
| DHT22 | 5 V × 0,0015 A | 0,0075 W | 0,0075 W × 1 h | 0,0075 Wh |
| Bodenfeuchtigkeitssensoren | 5 V × 0,0450 A | 0,225 W | 0,225 W × 1 h | 0,225 Wh |
| Summe 5 V | 5 V × 1,0717 A | 5,36 W | 5,36 W × 1 h | 5,36 Wh |

⚡ Gesamtverbrauch (alle Komponenten, 1 Stunde)

161,46 Wh (12 V)

- 5,36 Wh (5 V)
= 🔴 166,82 Wh pro Stunde

📌 Wichtiger Hinweis

Falls die 5 V aus 12 V erzeugt werden, steigt der tatsächliche Verbrauch (z. B. bei 90 % Wirkungsgrad):

5,36 Wh÷0,9≈5,96 Wh

Dann läge der reale Gesamtverbrauch bei ca. 167,4 Wh pro Stunde.