4.7 Intelligentes Lastmanagement

4.7.1 ESP32 als Steuereinheit

Der ESP32 DevKit C V4 übernimmt die zentrale Steuerung des Lastmanagements. Mit seinem Dual-Core-Prozessor (240 MHz), 520 KB SRAM und integriertem WLAN/Bluetooth bietet er ausreichend Rechenleistung für komplexe Entscheidungslogiken bei geringem Stromverbrauch (80-160mA im aktiven Betrieb, unter 10µA im Deep Sleep).

Hardware-Schnittstellen:

GPIO-Pins für Relais zur Lastschaltung (8 Kanäle mit Optokoppler-Isolation)

I²C für Sensorkommunikation

UART für Debug-Ausgaben

Analog-Eingänge für zusätzliche Spannungsmessung

Die Programmierung erfolgt in C++ über die Arduino-IDE mit ESP-IDF Framework. Der Flash-Speicher (4MB) ermöglicht OTA-Updates (Over-The-Air), sodass Firmware-Änderungen ohne physischen Zugriff möglich sind. Ein Watchdog-Timer verhindert System-Freezes durch automatischen Neustart bei Softwarefehlern.

4.7.2 Integration mit Victron-System

Der ESP32 kommuniziert über Modbus TCP mit dem Cerbo GX, um Echtzeitdaten des Energiesystems abzurufen. Die Verbindung erfolgt per WLAN zum Cerbo, der als Modbus-Server fungiert.

Abgefragte Modbus-Register (Auszug):

Register 840: Batteriespannung (V, Faktor 0.01)

Register 843: State of Charge (%, Faktor 1)

Register 841: Batteriestrom (A, Faktor 0.1, negativ=Entladung)

Register 850: PV-Leistung (W, Faktor 1)

Register 817: AC-Verbrauch (W, Faktor 1)

Die Abfrage erfolgt alle 5 Sekunden. Die Modbus-Library für ESP32 ermöglicht einfache Integration:

cpp

uint16_t soc = modbus.readHoldingRegister(100, 843);

int16_t batteryCurrent = modbus.readHoldingRegister(100, 841);

```

Parallel dazu empfängt der ESP32 MQTT-Nachrichten von anderen Modulen (Bewässerung, Klimasteuerung) über einen lokalen Mosquitto-Broker. Dies ermöglicht bidirektionale Kommunikation: Der ESP sendet Energiestatus und empfängt Lastanforderungen.

**MQTT-Topics:**

- `energie/soc` - aktueller SoC (published)

- `energie/verfuegbar` - verfügbare Leistung in W (published)

- `bewaesserung/anforderung` - Bewässerungswunsch (subscribed)

- `klima/lueftung` - Lüftungsstatus (subscribed)

## 4.7.3 Lastpriorisierung und Schaltlogik

Das Lastmanagement arbeitet mit drei Prioritätsstufen:

**Priorität 1 (Kritisch, immer aktiv):**

- ESP32 Steuerung selbst

- Cerbo GX und Monitoring

- Kernsensorik (Temperatur, Feuchtigkeit)

- Datenkommunikation

Gesamtverbrauch: ca. 15W

**Priorität 2 (Wichtig, ab 30% SoC):**

- Bewässerungssystem

- Zusätzliche Sensoren

- Datenlogging

Zusätzlicher Verbrauch: ca. 35W

**Priorität 3 (Optional, ab 60% SoC):**

- Automatische Lüftung

- Heizmatten (falls vorhanden)

- Statusbeleuchtung

Zusätzlicher Verbrauch: ca. 20W

**Schaltlogik-Algorithmus:**

Die Entscheidungslogik prüft alle 30 Sekunden den Systemzustand und führt folgende Aktionen aus:

```

IF SoC < 20%:

- Nur Priorität 1 aktiv

- Email-Alarm senden

- AC-Eingang des MultiPlus aktivieren (Netz-Backup)

ELSE IF SoC < 30%:

- Nur Priorität 1 aktiv

- Warnung an Display

ELSE IF SoC < 60%:

- Priorität 1 und 2 aktiv

ELSE IF SoC >= 60%:

- Alle Prioritäten aktiv

Zeitabhängige Anpassung:

Die Logik berücksichtigt Tageszeit und PV-Prognose. Wenn abends um 18:00 Uhr der SoC bei 45% liegt, wird Priorität 3 bereits deaktiviert, da keine PV-Nachladung mehr zu erwarten ist. Morgens um 9:00 Uhr mit gleichem SoC bleibt Priorität 3 aktiv, da Solarertrag bevorsteht.

Schalthysterese:

Um häufiges Ein-/Ausschalten zu vermeiden, wird eine Hysterese von 5% implementiert. Nach dem Abschalten bei 30% SoC erfolgt Wiedereinschaltung erst bei 35% SoC. Dies schont Relais und verhindert Lastschwankungen.

Bewässerungs-Speziallogik:

Bewässerungsanforderungen werden bevorzugt behandelt, da Pflanzen regelmäßige Versorgung benötigen. Wenn eine Bewässerung angefordert wird und der SoC unter 30% liegt, wird diese in eine Warteschlange eingereiht und ausgeführt, sobald der SoC über 35% steigt oder PV-Leistung verfügbar ist. Die maximale Wartezeit beträgt 4 Stunden, danach wird ein Alarm ausgelöst.

4.7.4 Kommunikation mit anderen Modulen

Der ESP32 stellt eine REST-API über einen integrierten Webserver bereit, die von anderen Modulen genutzt werden kann:

API-Endpunkte:

GET /api/energie/status - JSON mit SoC, Spannung, Leistung

GET /api/energie/prognose - geschätzte Restlaufzeit

POST /api/last/anforderung - Lastanforderung mit Priorität und Dauer

Beispiel einer Bewässerungsanforderung:

json

{

"modul": "bewaesserung",

"leistung": 30,

"dauer": 600,

"prioritaet": 2

}

Der ESP prüft, ob die angeforderte Energie verfügbar ist und bestätigt oder lehnt ab. Bei Ablehnung wird die Anfrage in eine Warteschlange eingereiht und ausgeführt, sobald ausreichend Energie verfügbar ist.

Für das Monitoring wird ein eigenes Dashboard über eine Weboberfläche bereitgestellt, erreichbar unter der lokalen IP des ESP32. Es zeigt Echtzeitgraphen für Verbrauch, SoC-Verlauf und Laststatus. Die Seite wird mittels WebSockets alle 2 Sekunden aktualisiert.

Die gesamte Kommunikationsarchitektur ermöglicht eine flexible Erweiterung um weitere Module ohne Änderung der Grundstruktur.