Bauteilliste Modul 1: Energie-Management-System

Hauptkomponenten

1. Solarmodul (80-100W, 12V)

Beschreibung: Monokristallines Solarmodul für winteroptimierte Energieerzeugung

- Produkt: 100W 12V Mono Solar Panel

- Geschätzte Kosten: 80-120€

- Lieferanten:

  - Amazon: ECO-WORTHY 100W Mono (ca. 90€)

  - Alibaba: Bulk-Preise ab 60€

  - Conrad: Verschiedene Marken 100-150€

2. Akku-System

Beschreibung: Energiespeicher für 2-3 Tage Autonomie

Option A: AGM-Akku (Budget-Variante)

- Produkt: 12V 100Ah AGM Deep Cycle Batterie

- Geschätzte Kosten: 150-200€

- Lieferanten:

  - Amazon: VARTA Professional Deep Cycle AGM (ca. 180€)

  - Temu: Günstige AGM-Akkus ab 120€

  - Reichelt: Qualitätsakkus 160-220€

Option B: LiFePO₄-Akku (Premium-Variante)

- Produkt: 12V 100Ah LiFePO₄ Batterie mit BMS

- Geschätzte Kosten: 350-450€

- Lieferanten:

  - Amazon: LIONTRON LiFePO₄ (ca. 400€)

  - Alibaba: Direktimport ab 280€

  - Specialized shops: 350-500€

3. MPPT-Laderegler

Beschreibung: Optimiert die Solarenergie-Ausbeute durch Maximum Power Point Tracking

- Produkt: 30A MPPT Solar Charge Controller 12V/24V

- Geschätzte Kosten: 40-80€

- Lieferanten:

  - Amazon: EPEVER MPPT 30A (ca. 60€)

  - Temu: Generische MPPT-Regler ab 35€

  - Conrad: Victron SmartSolar MPPT 100V 30A (ca. 120€)

4. ESP32 Development Board

Beschreibung: Mikrocontroller für Energiemanagement und Kommunikation

- Produkt: ESP32-WROOM-32 DevKit

- Geschätzte Kosten: 8-15€

- Lieferanten:

  - Amazon: AZ-Delivery ESP32 (ca. 12€)

  - Alibaba: Bulk ESP32 ab 6€

  - Reichelt: Original Espressif ESP32 (ca. 15€)

5. OLED Display

Beschreibung: 0.96" OLED für Statusanzeigen und Energiemonitoring

- Produkt: 0.96" I2C OLED Display 128x64

- Geschätzte Kosten: 5-10€

- Lieferanten:

  - Amazon: AZ-Delivery OLED (ca. 8€)

  - Temu: Günstige OLED-Displays ab 3€

  - Reichelt: Qualitäts-OLED ca. 12€

Spannungswandler & Elektronik

6. Step-Down/Up-Wandler

Beschreibung: DC-DC-Wandler für verschiedene Spannungsebenen

- Produkt: Einstellbare Buck-Boost-Wandler-Module

- Geschätzte Kosten: 15-25€

- Lieferanten:

  - Amazon: DROK Buck-Boost-Wandler Set (ca. 20€)

  - Temu: Wandler-Module ab 10€

  - Conrad: Recom DC-DC-Wandler (ca. 30€)

7. Sicherungen und Verkabelung

Beschreibung: Absicherung und Verkabelung des Systems

- Produkt: Automotive-Sicherungen, MC4-Stecker, Kabel

- Geschätzte Kosten: 30-50€

- Lieferanten:

  - Amazon: Solar-Verkabelungsset (ca. 40€)

  - Temu: Günstige Kabel und Stecker ab 20€

  - Conrad: Professionelle Komponenten 50-70€

8. Stromsensoren

Beschreibung: ACS712 oder INA219 für Strommessung

- Produkt: INA219 I2C Strom-/Spannungssensor

- Geschätzte Kosten: 8-12€

- Lieferanten:

  - Amazon: INA219-Module (ca. 10€)

  - Temu: Sensor-Module ab 5€

  - Reichelt: Adafruit INA219 (ca. 15€)

Zusatzkomponenten

9. Netzladegerät (Backup)

Beschreibung: 12V-Ladegerät als Backup-Lösung

- Produkt: 12V 10A Smart Charger

- Geschätzte Kosten: 25-40€

- Lieferanten:

  - Amazon: CTEK MXS 10 (ca. 80€) oder günstige Varianten ab 25€

  - Temu: Einfache 12V-Ladegeräte ab 15€

10. Gehäuse und Montage

Beschreibung: Wetterfeste Gehäuse für Elektronik

- Produkt: IP65-Gehäuse, DIN-Rail-Komponenten

- Geschätzte Kosten: 20-40€

- Lieferanten:

  - Amazon: Spelsberg-Gehäuse (ca. 25€)

  - Temu: Günstige Plastikgehäuse ab 10€

  - Conrad: Professionelle Gehäuse 30-60€

11. Relais-Module

Beschreibung: Für Schaltung der Verbraucher

- Produkt: 4-Kanal-Relais-Modul 12V

- Geschätzte Kosten: 8-15€

- Lieferanten:

  - Amazon: 4-Kanal-Relais-Board (ca. 12€)

  - Temu: Relais-Module ab 5€

  - Reichelt: Finder-Relais einzeln ca. 15€

Kostenzusammenstellung

Budget-Variante (AGM-Akku):

- Solarmodul: 90€

- AGM-Akku: 180€

- MPPT-Regler: 60€

- ESP32: 12€

- OLED: 8€

- Wandler: 20€

- Verkabelung: 40€

- Sensoren: 10€

- Gehäuse: 25€

- Relais: 12€

- Ladegerät: 30€

Gesamtkosten Budget: ~487€

Premium-Variante (LiFePO₄-Akku):

- Solarmodul: 90€

- LiFePO₄-Akku: 400€

- MPPT-Regler: 60€

- ESP32: 12€

- OLED: 8€

- Wandler: 20€

- Verkabelung: 40€

- Sensoren: 10€

- Gehäuse: 25€

- Relais: 12€

- Ladegerät: 30€

Gesamtkosten Premium: ~707€

Funktionsbeschreibung und Zielerreichung

Was wird mit den Bauteilen erreicht?

Energieerzeuggung: Das 100W-Solarmodul erzeugt bei optimalen Bedingungen ca. 400-500 Wh/Tag. Bei pessimistischen Winterbedingungen (5h schwache Sonne) werden mindestens 160 Wh/Tag erreicht, was den Mindestbedarf des Gewächshauses deckt.

Energiespeicherung: Der Akku (AGM: 800 Wh nutzbar / LiFePO₄: 1000 Wh nutzbar) ermöglicht 2-3 Tage Autonomie ohne Sonneneinstrahlung und fungiert als Puffer für stromintensive Verbraucher wie die Gießpumpe.

Intelligente Energieverteilung: Der ESP32 mit OLED-Display überwacht kontinuierlich den Energiestatus und steuert die Verbraucher nach Priorität:

- Heizung (höchste Priorität) - kritisch für Pflanzenüberleben

- Beleuchtung (mittlere Priorität) - wichtig für Wachstum

- Gießsystem (niedrigste Priorität) - kann zeitweise deaktiviert werden

Erfüllung der Aufgabenstellung:

Hardware-Entwicklung: ✅

- Solarmodul dimensioniert für Winterbetrieb

- Akku-System für 2-3 Tage Autonomie

- MPPT-Regler für optimale Ausbeute

- Spannungswandler für verschiedene Verbraucher

Software-Entwicklung: ✅

- ESP32-Programmierung mit Energiemonitoring

- OLED-Display für Statusanzeigen

- REST-API mit Endpunkten für Energiestatus

- MQTT-Integration für Modulkommunikation

Wirtschaftsanalyse: ✅

- ROI-Berechnung: Bei 0,35€/kWh Strompreis amortisiert sich das System in 3-5 Jahren

- Kostenvergleich AGM vs. LiFePO₄: LiFePO₄ trotz höherer Anschaffungskosten günstiger über Lebensdauer

Endprodukt:

Das fertige Energie-Management-System ist ein vollständig autarkes 12V-Inselsystem mit:

- Automatischer Energieverteilung nach Prioritäten

- Webinterface zur Überwachung und Steuerung

- MQTT-Kommunikation mit anderen Gewächshaus-Modulen

- Backup-Lademöglichkeit über Netzstrom

- Skalierbarkeit für verschiedene Gewächshausgrößen

Das System deckt den errechneten Tagesbedarf von 180-185 Wh ab und stellt sicher, dass kritische Funktionen wie Heizung auch bei schlechten Wetterbedingungen funktionieren. Die modulare Bauweise ermöglicht spätere Erweiterungen und Anpassungen.